	​一、基本情况

	单位名称
	河北银发华鼎环保科技有限公司
	组织机构代码
	91130100069411801R

	单位地址
	石家庄市经济技术开发区世纪大道29号
	法定代表人
	刘栋彬

	联系方式
	0311-68018738
	邮 编
	052165

	环保负责人
	金志刚
	联系方式
	
	19931196589

	主营业务
	环保技术服务、咨询与监理服务：环保工程的设计、施工；环保设备的销售、租赁、维修；热力的生产和供应（不含前置审批及政府禁止、限制事项）；危险废物经营（按河北省危险废物经营许可证核准经营项目经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

	产品和规模
	危险废物处置能力30吨/天

	二、排污信息

	废气信息
	主要污染物
	排放限值（mg/m3）
	2022年一月实际平均排放浓度（mg/m3）
	总量指标（t/a）
	2022年一月排放量（t）

	焚烧烟气
	NOx
	300
	68.56
	42.77
	0.72

	
	SO2
	100
	2.47
	15.84
	0.025

	
	烟尘
	30
	5.53
	4.752
	0.063

	
	执行标准：
《危险废物焚烧污染控制标准》GB18484-2020
《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB13/2322-2016
《恶臭污染物排放标准》GB14554-1993
排放口数量及排放方式：2个有组织排放口，生产期间连续排放.

	三、防治污染设施的建设和运行情况

	河北银发华鼎环保科技有限公司污染治理设施

	设施名称
	投运日期
	处理工艺
	设计处理能力
	运行情况

	焚烧废气治理系统(排气筒35m高)
	2016年4月
	二燃室--余热锅炉--急冷塔--干式脱酸塔--布袋除尘器--预冷塔--湿法脱酸塔--35米烟囱
	20000m3/h
	正常

	危废库VOCS异味治理系统（排气筒25m高）
	2016年5月
	碱洗喷淋+低温等离子净化+活性炭吸附
	31000m3/h
	正常

	VOCs治理设施（预处理间）（排气筒25m高）
	2020年7月
	碱洗塔--除雾塔--低温等离子--活性炭吸附--25米烟囱
	10000m³/h
	正常

	危险废物焚烧脱硝设施
	2021年3月12日
	SNCR脱硝工业
	20000m³/h
	正常

	四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

	项目名称
	竣工环保验收批复文号或日期

	河北银发华鼎环保科技有限公司华北制药集团制药废物处置与利用项目
	验收文号：石开审批验【2016】2号，验收日期：2016年10月27日。

	五、突发环境事件应急预案

	应急预案名称
	备案号

	《河北银发华鼎环保科技有限公司突发环境事件应急预案》
	130182-2020-001-M

	六、自行监测方案

	企业制定并开展了自行监测，定期开展自行监测。


