河北银发华鼎环保科技有限公司

2022年度土壤和地下水自行监测报告公示

河北银发华鼎环保科技有限公司位于河北省石家庄经济技术开发区世纪大道29号，本地块于2022年10月10日进场进行采样。

- 土壤

河北银发华鼎环保科技有限公司共布设6个土壤监测点（包含1个土壤对照点），检测项目为企业特征污染物，获取地块内有代表性土壤样品送实验室检测，在对实验室检测结果进行分析后得出如下结论：

地块内土壤样品中有检出因子为pH、水溶性氟化物、氨氮、砷、汞、铅、镉、铜、镍、铬、锡、锰、钴、锑、石油烃（C10-C40），其中pH范围为8.1~8.4，无异常值，砷、汞、铅、镉、铜、镍、钴、锑、石油烃（C10-C40）、二噁英未超出《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准，水溶性氟化物、氨氮、锡未超出《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2020）中第二类用地筛选值标准作为评价标准，锰、铬无相关评价标准，暂不评价。

厂区内石油烃有明显累积，但检测值较小，占标率较低，对土壤影响较小。

与2020年数据相比，厂区内铬有明显累积，但通过与2021年数值比较，累积现象有所减轻，其他因子均无明显累积，二噁英类因子有明显累积，但检出数值较小占标率较低，对土壤影响较小。

（2）地下水

河北银发华鼎环保科技有限公司共布设1个地下水点位，检测项目为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）35项、特征污染物和HJ164附录F中要求的地下水监测指标，在对实验室检测结果进行分析后得出如下结论：

地块内地下水样品中检出物质有pH值、总硬度、溶解性总固体、氯化物、硫酸盐、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氨氮、耗氧量、菌落总数、钠、钴、镍、铜、锌、钡，上述检出因子标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。